МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА Институт кибербезопасности и цифровых технологий (ИКБ)

КБ-2 «Прикладные информационные технологии»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ»

Студента 2 курса учебной группы БИСО-02-22 Зубарева Василия Сергеевича

Оглавление

Практическая работа №1	3

Практическая работа №2	5

Практическая работа №3	11

Лабораторная работа №4	13

Лабораторная работа №5	14

Практическая работа №1

«Система схемотехнического проектирования. Основные логические схемы»

Задание

  - Представить в виде таблицы истинности пять логических функций от трёх логических переменных.

| № строки | A(4) | B(2) | C(1) | И A&B&C | И-НЕ A&B&C | ИЛИ AvBvC | ИЛИ-НЕ AvBvC | М2 A⊕B⊕C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

  - Построить логические схемы и выполнить моделирование.

  - Выводы

Схема  И [A&B&C] управляется 0.

Схема И-НЕ [¬(A&B&C)]  управляется 0.

Схема  ИЛИ [A∨B∨C] управляется 1.

Схема ИЛИ-НЕ [¬(A∨B∨C)]  управляется 1.

Схема М2 [A⊕B⊕C] = 1, количество аргументов истины(1) нечётное, а в других ситуациях будет ложь.

Практическая работа №2

По табл. истинности составить логическую функцию.

F = 0001 0000 0000 0011 0000 0100 0000 0100

| № | A(16) | B(8) | C(4) | D(2) | E(1) | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Построить соответствующую логическую схему в произвольном элементном базисе;

СДНФ: A&B&C&D&E V A&B&C&D&E V A&B&C&D&E V A&B&C&D&E V 
V A&B&C&D&E

Построить логическую схему в элементном базисе "И-НЕ", предварительно сделав соответствующие преобразования логической функции.

Логический Базис И-НЕ

A&B&C&D&E&A&B&C&D&E&A&B&C&D&E &A&B&C&D&E&A&B&C&D&E

Построить логическую схему в элементном базисе "ИЛИ-НЕ", предварительно сделав соответствующие преобразования логической функции.

Логический базис ИЛИ-НЕ

AVCVDVE V AVBVCVD V AVBVCVDVE

Минимизировать исходную логическую функцию и построить логическую схему в произвольном элементном базисе.

Минимизированная функция

A&C&D&E V A&B&C&D V A&B&C&D&E

Выполнить построение 4-х логических в системе схемотехнического проектирования и путем моделирования убедиться в их соответствии заданной логической функции

Практическая работа №3

1. Построить Логическую схему триггера в заданном элементном базисе. (И-НЕ, ИЛИ-НЕ – это логические схемы , реализующие 2 функции).

2. Построить Таблицу переходов ( правило работы триггера). В таблице представить все возможные комбинации входных управляющих и информационных сигналов, а также состояние прямого выхода триггера Q для каждой входной комбинации и название режима работы триггера.

3. Построить Временную диаграмму (ВД) работы триггера. На ВД д.б. все управляющие и информационные входы триггера, прямой и инверсный выходы триггера, включая прямой выход 1-го такта триггера Q1. Число машинных (МТ) на ВД соответствует числу режимов триггера. На счетный режим необходимо выделить 2 МТ. В таблице переходов расставить № МТ, соответствующий режиму, представленному в строке таблицы.

4. Выполнить моделирование логической схемы триггера в Симуляторе. К файлу с решением приложить скриншот и ссылку на симулятор.

Вариант выполнения работы 15В(ибили-не)

Таблица переходов

| J | C | K | R | Q | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | х | 0 | Q* | Хранение информации |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Q* | Хранение информации |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Установка единицы J=1 |
| x | 0 | x | 1 | 0 | Асинхронная запись нуля |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Синхронная запись нуля |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Not Q* | Счетный режим |

Лабораторная работа №4

Задание: Разработать реверсивный четырехразрядный счетчик на основе триггера, разработанного в лабораторной работе №3.

Лабораторная работа №5

Сдвиг влево-вправо

Параллельный код